# 边缘行者 · 无板工作手册

项目：边缘行者（行人侧后电自/电动车接近预警）
主控（到货后）：SF32LB52 LCD / DevKit-LCD · 雷达：HLK-LD2451
无板工程：edge-walker/
专属仓：contest2026_313_bianyuanxingzhe · 分支：dev-ai-contest-2026
版本：1.0 · 2026-08-06

## 1. 文档目的

本手册把开发板未到货阶段的工作独立成册，供组内按手册从零开工。内容包括：

- 无板工作拆成 A（感知）/ B（Agent） 两份并行

- 从零准备环境（Windows 主机工程 + Ubuntu/VMware 全量 openvela）

- 跑通演示与单测、任务清单、板上迁移对照、合规红线

板到后不做本手册范围内的替代：真机烧录、UART2/PWM/WiFi 冒烟仍归硬件与部分二/三正式联调。

## 2. 无板能做什么、不能做什么

| 能做 | 不能做（等板/物料） |
| --- | --- |
| 假雷达帧 → 协议解析 → TTC/告警档 | 烧录 sf32lb52_devkit_lcd |
| 单测与主机演示 | 真 UART2 / PWM 震动联调 |
| Agent 事件桥接 mock + Skill 草稿 | DevKit-LCD 真机 WiFi / LCD 告警页 |
| Ubuntu goldfish 跑 ai_agent | 走廊接近实测 |
| USB-TTL 先验 LD2451 模组（可选） | 以模拟器录像代替赛题真机验收 |

主路径：

假雷达帧 → protocol 解析 → policy(alert_level) → AgentBridge(主动 + haptic_alert)

## 3. 无板工作拆分（两份并行）

工程目录统一在 edge-walker/，职责按模块切开，不要混成一个 backlog。

### 3.1 无板 A · 感知安全环（主机）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 对应正式阶段 | 初期安排「部分二 · 感知安全环」 |
| 一句话 | 假雷达帧跑通「解析 → 过滤 → TTC → alert_level」，单测可复现 |
| 主目录 | protocol.py · policy.py · simulator.py · tests/ |
| 不负责 | LLM、Skill 话术、goldfish、真机 UART/PWM |

| 序号 | 任务 | 状态 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | LD2451 帧编解码 / 流式拆包 | 已完成 | pytest 编解码与分包用例通过 |
| A2 | 过滤（只靠近 / 最小速度 / SNR） | 已完成 | 远离、慢目标不报警 |
| A3 | 粗 TTC → NONE/SOFT/STRONG/EMERGENCY | 已完成 | 近距可升到 EMERGENCY |
| A4 | 接近场景假数据 + run_demo | 已完成 | python scripts/run_demo.py 可出档位 |
| A5 | 补场景：多目标、遮挡抖动、门限边界 | 待做 | 单测覆盖边界；误报用例可复现 |
| A6 | 冻结告警接口 1 页（供无板 B） | 待做 | 枚举名与 payload 字段不再改 |
| A7 | （可选）USB-TTL 真模组读帧 | 待做 | PC 上可见真目标，仍本地判决 |

无板 A 出口：主机上假（或真模组）数据 → 档位正确；接口页交给无板 B。

### 3.2 无板 B · Agent 与赛题（主机 + 模拟器）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 对应正式阶段 | 初期安排「部分三 · Agent 与赛题」 |
| 一句话 | 消费告警事件，跑通「主动触发 → Tool」；Skill 可演示；上 goldfish |
| 主目录 | agent_bridge.py · skills/approach-guard/ |
| 并行环境 | Ubuntu 22.04（可用 VMware）编 openvela goldfish，跑 ai_agent |
| 不负责 | TTC 判决实现、改 policy 门槛 |

| 序号 | 任务 | 状态 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 主机 AgentBridge：事件 → 主动 → haptic_alert（日志） | 已完成 | 单测通过 |
| B2 | Skill 草稿 approach-guard | 已完成 | 写明不参与判决 |
| B3 | Demo 分镜 + 合规自检清单 | 待做 | 断网震 / 联网主动各写清一步 |
| B4 | 装 Ubuntu + 拉 openvela + 编 goldfish | 待做 | 模拟器可进系统 |
| B5 | goldfish 跑通 ai_agent 最小示例 | 待做 | CLI 可用 |
| B6 | 假事件注入 → 主动 → Tool（模拟器侧） | 待做 | 与无板 A 字段对齐 |
| B7 | Tool / Skill 板上迁移 checklist | 待做 | 1 页说明 |

无板 B 出口：主机 mock 可讲清；模拟器至少一次「主动 + Tool」；Skill ≥1。

### 3.3 协作约定

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口归属 | A 冻结 alert_level / approach_threshold_exceeded / payload；B 只消费不改语义 |
| 合码 | A 动 protocol/policy/simulator；B 动 agent_bridge/skills 与 Ubuntu 侧 |
| 日同步 | A 单测/接口、B 模拟器阻塞、硬件到货 |
| 板未到验收 | A：假雷达走出正确档；B：假事件→主动→Tool |

告警接口（冻结前勿随意改名）：

alert_level: NONE | SOFT | STRONG | EMERGENCY
event: approach_threshold_exceeded
payload: range_m, speed, azimuth, ttc_s, timestamp

## 4. 从零准备环境（总览）

无板阶段需要 两套环境，可分人负责：

| 环境 | 谁用 | 操作系统 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境一 | 无板 A（及 B 的主机 mock） | Windows 10/11 即可 | 跑 edge-walker、写协议/策略、pytest |
| 环境二 | 无板 B 主责 | Ubuntu 22.04（物理机或 VMware） | repo sync、编 goldfish、跑 ai_agent |

不要用 WSL / Docker 当 openvela 编译环境（官方不支持）。VMware 可用，属风险自担（官方只承诺原生 Ubuntu）。

建议配置：

| 项 | 环境一（Windows） | 环境二（Ubuntu / 虚拟机） |
| --- | --- | --- |
| 内存 | ≥8 GB 可用 | 建议分给虚拟机 ≥16 GB |
| 磁盘 | ≥5 GB（本工程很小） | ≥80 GB（源码+编译） |
| 网络 | 能访问 GitHub / pip | 能访问 GitHub 或 Gitee 镜像 |
| 其它 | Python 3.10+、Git、Cursor | VT-x + 嵌套虚拟化（跑模拟器时） |

## 5. 环境一：Windows 从零到跑通 edge-walker

按顺序做；任一步失败先解决再往下。

### 5.1 安装 Git

- 打开：https://git-scm.com/download/win

- 安装时保持默认即可（建议勾选「Add to PATH」）

- 新开 PowerShell 验证：

git --version

### 5.2 安装 Python 3.10+

- 打开：https://www.python.org/downloads/

- 安装时勾选 Add python.exe to PATH

- 验证：

python --version
python -m pip --version

若 python 找不到，可试 py -3 --version。

### 5.3 安装 Cursor（或 VS Code）并打开专属仓

工作区根目录必须是专属仓，不要用更外层的 e:\openvela：

e:\openvela\contest2026_313_bianyuanxingzhe

### 5.4 获取仓库代码

方式 A：本机已有仓（当前常见）

cd e:\openvela\contest2026_313_bianyuanxingzhe
git status
git remote -v

应能看到 upstream 指向组委会仓；origin 一般为你的 Fork。

方式 B：从零 clone

cd e:\openvela
git clone https://github.com/open-vela/contest2026_313_bianyuanxingzhe.git
cd contest2026_313_bianyuanxingzhe
git checkout dev-ai-contest-2026

推送代码前请先 Fork 到自己账号，再添加 origin（组委会仓有分支保护，一般不能直接 push）：

git remote add origin https://github.com/<你的用户名>/contest2026_313_bianyuanxingzhe.git

### 5.5 安装 edge-walker 依赖并跑演示

cd e:\openvela\contest2026_313_bianyuanxingzhe\edge-walker
python -m pip install -e ".[dev]"
python -m pytest -q
python scripts\run_demo.py
python scripts\run_demo.py --hex

预期：

- pytest 显示 5 passed（或后续增测后全部通过）

- run_demo.py 打印接近过程中的告警档与 [PROACTIVE] / [TOOL] haptic_alert 日志

### 5.6 目录对照（环境一日常改哪里）

edge-walker/
  src/edge_walker/
    protocol.py      # 无板 A：LD2451 帧
    policy.py        # 无板 A：过滤 + TTC + 档位
    simulator.py     # 无板 A：假接近场景
    agent_bridge.py  # 无板 B：主动 + Tool mock
    models.py        # 共享数据结构
  skills/approach-guard/SKILL.md   # 无板 B：Skill 草稿
  scripts/run_demo.py
  tests/
  docs/无板开发说明.md

### 5.7 环境一常见问题

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| python 不是内部命令 | 重装 Python 并勾选 PATH；或用 py -3 |
| pip install 很慢 | 换清华源：python -m pip install -e ".[dev]" -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple |
| pytest 找不到包 | 确认在 edge-walker 目录执行了 pip install -e ".[dev]" |
| 演示无输出 | 先 pytest；再检查是否在正确目录 |

## 6. 环境二：Ubuntu（VMware 可）从零到 goldfish

无板 B 用于练 openvela + ai_agent。以下按「全新机器 / 新虚拟机」书写。

### 6.1 是否用 VMware

| 环境 | 官方态度 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 物理机 Ubuntu 22.04 | 正式支持 | 最稳 |
| VMware 装 Ubuntu 22.04 | 未写禁止，也不背书 | 可做编译；模拟器可能要折腾 |
| WSL / Docker | 不支持 | 不要用作主环境 |

VMware 推荐设置：

- 客户机选 Ubuntu 22.04（勿首选 24.04）

- 内存 ≥16 GB 分给虚拟机；磁盘 ≥80 GB

- 开启 VT-x/AMD-V；跑 emulator.sh 时开启 嵌套虚拟化

- 安装 open-vm-tools 便于共享文件夹与分辨率

### 6.2 安装 Ubuntu 后：系统依赖

打开终端：

sudo apt update
sudo apt install -y git curl cmake python3 libc++abi-dev build-essential ninja-build gcc g++

安装并初始化 Git LFS（官方要求，否则大文件损坏）：

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/github/git-lfs/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install -y git-lfs
git lfs install

配置 Git 用户（提交用）：

git config --global user.name "你的名字"
git config --global user.email "你的邮箱"

### 6.3 安装 repo 工具

curl -sSL "https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo" > repo
chmod +x repo
sudo mv repo /usr/local/bin
repo --version

若 Google 存储访问困难，可改用清华镜像上的 git-repo（见下一步 repo init 的 --repo-url）。

### 6.4 拉取完整工程（大赛专属清单）

推荐：用队伍专属仓的 manifest（与组委会 README 一致），同步后专属仓与 openvela 全量在同一工作区：

mkdir -p ~/openvela && cd ~/openvela
repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_313_bianyuanxingzhe \
  -b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_313_bianyuanxingzhe.xml \
  --repo-url=https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo/ --git-lfs
repo sync -c -j8

同步后：

- 专属仓：~/openvela/contest2026_313_bianyuanxingzhe/

- 全量源码：同级的 nuttx/、apps/、packages/、vendor/ 等

- 构建在 openvela 工作区根目录（~/openvela），不是只在专属仓里

若官方通用清单更熟，也可按 快速入门（Ubuntu） 用 manifests.git + openvela.xml；参赛提交仍以专属仓为准。网络不稳时可换 Gitee / GitCode 源（见官方文档选项 B/C）。

首次 repo sync 耗时长，中断后可重复执行增量同步。

### 6.5 把 Windows 上的无板代码同步进 Ubuntu

任选其一：

- Git：在 Windows 推送到你的 Fork，Ubuntu 进入专属仓 git pull

- 共享文件夹 / scp：拷贝 docs/、edge-walker/

保持专属仓目录结构，便于以后 linkfile / 提交。

### 6.6 编译 goldfish 模拟器固件

在 openvela 根目录（~/openvela）：

cd ~/openvela

# 可选：打开 menuconfig，启用 Packages → Vela AI Agent
./build.sh vendor/openvela/boards/vela/configs/goldfish-arm64-v8a-ap/ --cmake menuconfig

# 编译（内存紧张改为 -j2）
./build.sh vendor/openvela/boards/vela/configs/goldfish-arm64-v8a-ap/ --cmake -j$(nproc)

若要按官方 ai_agent 示例 覆盖 defconfig 后重编：

cp packages/ai_agent/defconfigs/goldfish-arm64-v8a-ap/goldfish-arm64-v8a-ap_defconfig \
   vendor/openvela/boards/vela/configs/goldfish-arm64-v8a-ap/defconfig
rm -rf cmake_out/vela_goldfish-arm64-v8a-ap
./build.sh vendor/openvela/boards/vela/configs/goldfish-arm64-v8a-ap --cmake -j8

产物目录示例：cmake_out/vela_goldfish-arm64-v8a-ap/。

### 6.7 启动模拟器

cd ~/openvela
./emulator.sh cmake_out/vela_goldfish-arm64-v8a-ap/

看到类似 goldfish-armv8a-ap> / nsh> 提示符即成功。

goldfish 默认 NAT 网络（如 eth0 10.0.2.15），一般无需 WiFi 配网即可测云端 LLM。

### 6.8 在模拟器里跑通 ai_agent 最小对话

nsh> ai_agent

进入 vela> 后：

vela> router_set mimo <你的_api_key>
vela> router_status
vela> ask 你好，请介绍一下你自己

| 服务 | 申请地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小米 MiMo | https://mimo.mi.com/ | 优先推荐 |
| DeepSeek | https://platform.deepseek.com/ | 备选 |

更细的 Tool / Skill / 通道配置见官方：
ai_agent 应用开发上手指南

### 6.9 环境二常见问题

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| cc1plus: out of memory | ./build.sh ... -j2；加大虚拟机内存 |
| 模拟器起不来 / 黑屏 | 开嵌套虚拟化；先保证编译成功再折腾显示 |
| cmake: command not found | sudo apt install cmake ninja-build |
| defconfig 改了不生效 | rm -rf cmake_out/ 后重配重编 |
| repo sync 失败 | 换镜像源；重复 repo sync -c -j8 |
| LFS 文件只有几 KB | 确认执行过 git lfs install 后重新 sync |

## 7. 建议本周执行顺序（从零到有进度）

| 天数 | 无板 A | 无板 B |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 完成环境一；跑通 pytest + run_demo | 装好 VMware/Ubuntu；装依赖与 repo |
| 第 2～3 天 | A5 边界单测；起草 A6 接口页 | repo sync；开始编译 goldfish |
| 第 4～5 天 | 接口冻结；可选 USB-TTL | 模拟器进系统；B5 最小 ask 对话 |
| 第 6～7 天 | 配合 B 对字段 | B6 假事件→主动→Tool；B3 Demo 分镜 |

## 8. 板上迁移对照（无板做完以后）

| 主机模块（edge-walker） | 板到后 |
| --- | --- |
| simulator / 假帧 | UART2 读 LD2451 真帧 |
| protocol | 迁 C/C++ radar_ld2451（字段语义保持） |
| policy | 迁端侧 policy 任务 |
| agent_bridge | openvela ai_agent Tool + Skill |
| skills/approach-guard | 拷到板上 skills 目录（路径以赛题为准） |

电脑连板：Type-C 数据线 插开发板 USB to UART 口（A-to-C / C-to-C 均可）；Windows 需 CH34x 驱动。雷达另接 UART2 + 5V，不占用 Debug 串口。

## 9. 合规红线（无板阶段也要遵守）

| 允许 | 禁止 |
| --- | --- |
| 本地 policy 判等级，Tool 只执行 | LLM 决定震不震 |
| Skill 说明/改灵敏度档位（配置） | 绕过安全环强制告警 |
| 主机 mock 用日志代替震动 | 用「只有聊天」交差 |

断网安全环不依赖网络；Agent 联网演示是加分项，不是告警前提。

## 10. 相关链接与仓内文档

| 资源 | 用途 |
| --- | --- |
| 仓内 edge-walker/README.md | 无板工程说明 |
| 仓内 SETUP_WINDOWS.md | Windows 拉起摘要 |
| 仓内 docs/初期工作安排.md | 含硬件的完整初期安排 |
| 仓内 docs/毫米波雷达参数与集成要求报告.md | 雷达参数与验收 |
| 参赛代码提交指南 | Fork / PR |
| 快速入门（Ubuntu） | 官方环境 |
| AI 硬件赛道教程导航 | 赛道总入口 |
| ai_agent 上手指南 | Agent 配置 |

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-06 | 初版：无板 A/B 拆分 + Windows/Ubuntu 从零环境教程 + Word 导出 |