# 边缘行者 · 三款毫米波雷达综合选型与接线手册

项目：边缘行者（行人腰戴侧后电自接近预警）
主控：SF32LB52 LCD / DevKit-LCD（openvela）
对比对象：
① 海凌科 HLK-LD2451
② 觅感 MS60-1211S80M-BSD
③ 海凌科 HLK-LD2417
版本：1.1 · 2026-08-05

## 0. 选型结论（先看这节）

| 角色 | 型号 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 主选 / MVP 必买 | HLK-LD2451 | 协议公开、5V/UART 好接、资料全、价约 ¥40、最贴「距离+速度+方向→TTC」 |
| 可选对照件 | MS60-1211S80M-BSD | 体积小、可直供 3.3～5V、功耗低；须确认协议 PDF；勿买「人存」SKU |
| 增强备选 | HLK-LD2417 | 更广角、电自称测更远、体积更小；宽角易增路口误报；协议与 2451 不同，需另写解析 |

不选：LD2415H（180 m 路侧测速枪，9～24 V，主出速度、弱距离/TTC，不适腰戴）。

接口定案（三款通用原则）

- 与主控（DevKit-LCD）通信：UART TTL 3.3 V（不用 CAN、不用 RS485）

- 禁止占用 Debug UART（勿用控制台口）

- 雷达接 UART2（从 DevKit-LCD 排针映射引出；脚号以原理图为准）

- 供电：雷达与主控 共地；LD2451/LD2417 建议独立 5 V；觅感可尝试 3.3 V 或 5 V（以手册为准）

## 1. 产品参数总表

| 项目 | ① LD2451 | ② 觅感 BSD | ③ LD2417 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂商 | 海凌科 Hi-Link | 觅感 Moresense | 海凌科 Hi-Link |
| 全称 | HLK-LD2451-24G | MS60-1211S80M-BSD | HLK-LD2417 |
| 频段 | 24.0～24.25 GHz | 59～64 GHz | 24.0～24.25 GHz |
| 体制 | FMCW | FMCW（1T2R） | FMCW |
| 定位 | 后方来车 / 车辆状态 | 户外低速车 BSD | 车辆靠近 / 广角检测 |
| 标称距离 | ≤100 m | 汽车 0.5～40 m；摩托 0.5～30 m；自行车 0.5～20 m；行人 0.5～15 m | 汽车约 100 m；电自约 70 m（>50 m 可能丢帧） |
| 本项目可用目标 | 15～40 m | 约 15～25 m（电自） | 15～40 m（注意宽角误报） |
| 水平角 | ±15° | 厂商未在公开页细列（BSD 向） | ±60° |
| 俯仰角 | ±7° | — | ±20° |
| 输出信息 | 距离、速度、角度、靠近/远离、SNR、多目标 | 速度、距离、角度等（以协议为准） | 轨迹：方位、y 距离、y 速度、状态、帧数等 |
| 接口 | UART + 2×GPIO | 典型 UART（须索手册） | UART + 2×GPIO + CAN 预留 |
| IO 电平 | 3.3 V | 按手册（常见 3.3 V TTL） | 3.3 V |
| 默认波特率 | 115200 8N1 | 下单后向客服确认 | 115200 8N1 |
| 供电 | DC 5 V，>200 mA；均流约 107 mA | 3.0～5.5 V；约 80 mA（可调） | DC 5～12 V，>300 mA；均流约 40 mA@12 V；<4.8 V 可能起不来 |
| 尺寸 | 约 70×35 mm | 约 12×11 mm | 约 40×25 mm |
| 参考价 | 约 ¥35～45 | 约 ¥80～90 | 通常高于 2451（以店铺为准） |
| 公开协议 | 有（V1.03 PDF） | 需向厂商索取 | 有（串口协议 V1.0.0 PDF） |
| 调试工具 | HLKRadarTool（手机蓝牙）+ 串口 | 厂商工具/串口（确认） | HLKRadarTool + PC「HLK-2417 Tool」 |

资料入口：

- LD2451：https://www.hlktech.com/Goods-245.html

- LD2417：https://www.hlktech.com/Goods-342.html

- 觅感 BSD：https://www.moresense-tech.com/product_details/95.html

## 2. 优劣分析（相对边缘行者）

### 2.1 海凌科 LD2451 —— 主选

优势

- 字段完整：距离 / 速度 / 方向 / 角度，直接支撑端侧 TTC

- 5 V、UART、插针常见，接 DevKit-LCD 成本最低

- 手册 + 串口协议 + APP 齐全，开源社区也有解析参考

- 水平 ±15° 相对收敛，腰后安装时路口横向误报压力小于 ±60° 方案

- 单价低，可买 2 只做备份

劣势

- 模组偏大（70×35），腰带结构要专门固定

- 均流约 100 mA@5 V，续航压力大于觅感

- 电自极限距离不如 LD2417 手册宣称的 70 m（但你们只要 15～40 m）

### 2.2 觅感 MS60-1211S80M-BSD —— 对照 / 轻量备选

优势

- 极小（约 12×11 mm），最贴「帽圈 / 薄腰包」形态

- 3.0～5.5 V，有机会直接吃主控 3.3 V（仍建议先按手册测电流）

- 功耗约 80 mA，续航更友好

- 官方写明电自 / 自行车距离档，语义接近 BSD

劣势

- 公开资料不如海凌科全，协议/引脚必须向客服要 PDF 才能写驱动

- 电自称测约 20 m，偏短；夜间/遮挡下余量更紧

- 贴片级尺寸：几乎必然要焊接或转接板，不适合纯杜邦线原型（见第 4 节）

- 淘宝易买成「人存」SKU，必须核对 BSD

### 2.3 海凌科 LD2417 —— 增强备选

优势

- 体积 40×25，比 2451 好塞

- 电自称测约 70 m，汽车约 100 m；刷新约 65 ms

- 宽角 ±60°，侧后覆盖更大

- 有轨迹信息与分档检测系数，专业向更强

- 宽压 5～12 V；GPIO 可做左右车道类硬信号（可选）

劣势

- ±60° 对腰戴路口误报极不友好，必须强依赖 IMU/导航降敏

- 协议与 LD2451 不通用，固件要单独解析器

- 引脚间距约 1.5 mm（官方介绍），杜邦线不好直接插，常需焊接或转接

- 建议独立电源，>300 mA 能力；与 2451 相比集成略重

### 2.4 三选一建议矩阵

| 你的优先级 | 选谁 |
| --- | --- |
| 最快做出雷达→震动 Demo | LD2451 |
| 最小体积 / 低功耗形态 | 主 LD2451，并行试 觅感 BSD（有协议再换） |
| 更远电自 / 更广侧后 | 评估 LD2417，但接受降敏工作量 |
| 预算紧、资料要稳 | 只买 LD2451 ×2 |

推荐采购组合（竞赛）

- 必买：LD2451 ×1～2 + 5 V 升压

- 可选：觅感 BSD ×1（有协议 PDF 再下单）

- 第二迭代再买：LD2417（阶段 1 跑通后再换）

## 3. DevKit-LCD 侧接口选择（三款共用）

### 3.1 选什么接口？

| 接口 | 是否采用 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| UART TTL 3.3 V | 采用（主通道） | 三款均可走串口；openvela 好驱动 |
| GPIO 告警脚 | 可选 | 2451/2417 有 GPIO；MVP 可只靠 UART 判决 |
| CAN | 不用 | 2417 预留未定义；本项目主控也非车载 CAN 主路径 |
| RS485 | 不用 | 非这三款主路径（LD2415H 才常带 485） |
| 蓝牙调参 | 仅开发期 | 用手机 APP 配参；量产以 UART 写参为准 |

### 3.2 DevKit-LCD 引脚分配定案

| 功能 | 引脚 / 资源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 控制台 Debug | 板级默认 Debug UART | 禁止接雷达 |
| 雷达数据 | UART2（映射到排针闲置脚） | 推荐从扩展排针引出；脚号到货后冻结 |
| WiFi | SDIO WiFi 模组（按到货版本） | 审核要求；与 UART2 脚不冲突 |
| IMU（若外挂） | I2C/SPI 空闲总线 | 降敏用 |
| 震动马达 | 空闲 PWM/GPIO | 若与 UART2 脚冲突则改脚 |
| LCD | 板载 LCD 接口 | 可选显示告警档；非安全环阻断项 |

UART2 推荐映射原则（以板级 bsp_pinmux.c / DevKit-LCD 原理图最终为准）：

- 选用排针上可作 UART 的脚，避开 SD/SPI、SDIO WiFi 与 Debug

- SDK 示例常见：USART2_RX/TX 可映射到多组引脚

- 阶段 0 冻结接线表：记录「雷达 TX→MCU RX 脚号」并拍照；勿沿用黄山派 30P 脚表

### 3.3 逻辑接线（三款相同拓扑）

雷达 TX  ──────►  DevKit-LCD UART2 RX
雷达 RX  ◄──────  DevKit-LCD UART2 TX
雷达 GND ───────  DevKit-LCD GND（必须共地）
雷达 VCC ───────  见各型号供电小节（勿盲接 VBAT）

电平：雷达 UART 与 MCU 均为 3.3 V TTL → 无需电平转换芯片。

## 4. 分型号接线方案与焊接说明

图例：

- 【免焊】：杜邦线 / 排针直插即可

- 【建议焊】：建议焊排针或焊线，更稳

- 【必须焊】：不做转接板就无法可靠连接

- 【另购】：需要额外购买的物料

### 4.1 方案 A · HLK-LD2451（推荐主方案）

#### 供电

| 项 | 做法 |
| --- | --- |
| 雷达 VCC | 5 V（不能接锂电池 VBAT 3.7～4.2 V（须独立 5V）） |
| 【另购】 | MT3608 或同类升压板，输出锁定 5 V，能力 ≥300 mA |
| 升压输入 | 接板载 5V 或经升压自 VBAT/VSYS（注意极性） |
| 【建议】 | 升压输出串 P-MOS / 开关，GPIO 控制雷达电源，便于休眠 |
| 去耦 | 雷达 VCC 近端 【建议焊】10 µF + 0.1 µF |

#### 信号与接插件

| 连接 | 做法 | 焊接 |
| --- | --- | --- |
| 模组侧 | 出厂常带 2.54 mm 插针 | 若未焊针：【必须焊】插针或直焊线 |
| 到 DevKit-LCD | 杜邦线 → DevKit-LCD 排针 | 【免焊】（排针已在板） |
| 线序 | TX↔RX 交叉，GND 共地 | — |

#### 最小物料清单

| 物料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LD2451 | 1～2 | 标题含「后方来车」 |
| 5 V 升压模块 | 1 | 【另购】 |
| 杜邦线母对母 | 若干 | 【另购】【免焊】 |
| 可选：排针/排母 | 1 套 | 模组无针时 【必须焊】 |

#### 调试系统（2451）

- 手机 HLKRadarTool（蓝牙名 LD2451_xxxx）配距离/速度/方向

- PC 串口助手 115200，看原始帧 F4 F3 F2 F1 … F8 F7 F6 F5

- DevKit-LCD NSH / 自写 radar 任务解析协议 V1.03

配置流程：使能 0x00FF → 写参 → 结束 0x00FE → 必要时重启。

推荐初值：最远 40 m、只检测靠近、最小速度 5 km/h、触发次数 2。

### 4.2 方案 B · 觅感 MS60-1211S80M-BSD

#### 供电

| 项 | 做法 |
| --- | --- |
| 电压 | 3.0～5.5 V |
| 优先尝试 | 主控 VCC_3V3（测电流；不足再改 5 V） |
| 电流 | 约 80 mA，3.3 V LDO 需确认裕量 |
| 【另购】 | 若 3.3 V 不够稳：仍用 5 V 升压（与 2451 共用亦可） |

#### 信号与焊接（重点）

| 连接 | 做法 | 焊接 |
| --- | --- | --- |
| 模组本体 | 约 12×11 mm，多为焊盘/邮票孔 | 【必须焊】 或 【另购】转接板/测试底板 |
| 推荐做法 | 买「带底板/带排针」的测试套件；或自制 2.54 转接小板 | 模组→转接板：【必须焊】；转接板→杜邦：【免焊】 |
| 不推荐 | 直接飞线到腰带样机 | 机械强度差，易断 |

下单前必问客服（复制发送）：

- 引脚定义图（VCC/GND/TX/RX/其它）

- UART 波特率与数据帧协议 PDF

- IO 电平是否为 3.3 V

- 是否有带排针的评估底板

无协议 PDF → 不要下单写主驱动。

#### 调试系统（觅感）

- 厂商上位机 / 串口工具（以客服资料为准）

- 逻辑分析仪或 USB-TTL 抓包，对照协议写解析器

- 路测对比：同场景下与 LD2451 的距离/速度一致性

### 4.3 方案 C · HLK-LD2417

#### 供电

| 项 | 做法 |
| --- | --- |
| 电压 | 5～12 V，能力 >300 mA；<4.8 V 可能无法启动 |
| 推荐 | 独立 5 V 升压（与 2451 同方案即可） |
| 注意 | 官方建议独立供电，避免与屏/大负载共电轨跌落 |

#### 信号与焊接（重点）

| 连接 | 做法 | 焊接 |
| --- | --- | --- |
| 封装 | 插针孔间距约 1.5 mm | 普通 2.54 杜邦 插不上 |
| 推荐 A | 【另购】1.5 mm 间距排针 + 杜邦/端子线 | 排针进模组孔：【建议焊】 |
| 推荐 B | 【另购】或自制 1.5→2.54 转接板 | 模组侧 【必须焊】；2.54 侧 【免焊】 |
| GPIO | 可选接 MCU GPIO（左右/告警） | MVP 可不接 |
| CAN | 不接 | — |

#### 调试系统（2417）

- 手机 HLKRadarTool

- PC HLK-2417 Tool（官网提供 exe）

- 串口 115200；协议见《HLK-LD2417 串口协议说明 V1.0.0》

- 可配：最远预警距离、最小预警速度、多段距离检测系数

腰戴建议初值：最远预警 30～40 m（勿开到 100）；最小速度略提高；再靠 IMU 降敏压宽角误报。

## 5. DevKit-LCD 整机接线总图（推荐：LD2451）

┌─────────────┐
   锂电池/USB ───►                    │ SF32LB52 LCD │
                    │ DevKit-LCD  │
                    │ (+ SDIO WiFi)│
                    │ Debug UART ──── 调试（勿接雷达）
                    │ UART2 RX ◄──┐
                    │ UART2 TX ──┐│
                    │ GND ────────┼┼──┐
                    │ 5V/升压源 ──┘│  │
                    │ PWM 震动 ────┼┼──┼──► 马达
                    │ LCD 状态页  ││  │
                    └─────────────┘│  │
                                   │  │
              【另购】5V升压 ◄─────┘  │（若板载已有稳定 5V 可直供）
                    │ 5V out          │
                    ▼                 │
              ┌───────────┐           │
              │ LD2451    │           │
              │ VCC(5V)   │◄──────────┘(GND 共地)
              │ TX ───────┘──► UART2 RX
              │ RX ◄────────── UART2 TX
              │ GND
              └───────────┘
                 天线面朝侧后

焊接点汇总（LD2451 主方案）

| 位置 | 是否焊接 |
| --- | --- |
| DevKit-LCD 排针 | 一般出厂已焊，【免焊】 |
| LD2451 插针 | 无针则 【必须焊】 |
| 升压模块输入/输出线 | 【建议焊】或螺丝接线柱 |
| 雷达电源开关 MOS | 若做开关控制：【必须焊】到小板 |
| 震动马达 | 按板载焊盘或外接：【建议焊】 |

觅感 / LD2417 额外焊接

| 型号 | 额外焊接 |
| --- | --- |
| 觅感 BSD | 模组→转接板 【必须焊】 |
| LD2417 | 1.5 mm 排针或转接板 【必须焊】 |

## 6. 调试系统对照

| 步骤 | LD2451 | 觅感 BSD | LD2417 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 上电电流 | ~100 mA@5V | ~80 mA | 看 5/12 V |
| 2. 手机 APP | HLKRadarTool | 厂商工具（确认） | HLKRadarTool |
| 3. PC 工具 | 串口助手 | 串口助手 | HLK-2417 Tool + 串口 |
| 4. 波特率 | 115200 | 问客服 | 115200 |
| 5. 看活数据 | 有靠近目标帧 | 按协议解析 | 轨迹/检测帧 |
| 6. 写参 | 距离/方向/速度/灵敏度 | 按手册 | 距离/速度/分段系数 |
| 7. 接 DevKit-LCD | UART2 收帧 | 同左 | 同左（换解析器） |
| 8. 台架验收 | 走廊接近→震动 | 对比 2451 | 宽角下看误报 |
| 9. 路测 | 辅路 + 路口降敏 | 短距够用性 | 重点测路口误报 |

通用冒烟标准

- 串口有稳定帧，TX/RX 未接反

- 只靠近、远离不报（或策略过滤）

- 断网仍可本地告警

- 日志含距离、速度、角度、判决等级

## 7. 采购清单（按推荐组合）

### 7.1 最小可跑通（强烈推荐）

| 物料 | 数量 | 焊接 | 链接/搜法 |
| --- | --- | --- | --- |
| HLK-LD2451 | 1～2 | 无针则焊插针 | 见 docs/LD2451采购链接.md |
| 5 V 升压 ≥300 mA | 1 | 建议焊线 | 搜 MT3608 升压 |
| 杜邦线 | 1 包 | 免焊 | — |
| 可选排针 2.54 | 1 排 | 模组无针时必焊 | — |

### 7.2 对照增强（可选）

| 物料 | 数量 | 焊接 | 搜法 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS60-1211S80M-BSD | 1 | 必须焊或买底板 | MS60-1211S80M-BSD |
| 1.5→2.54 转接 / 底板 | 1 | 必焊模组侧 | 随雷达询问客服 |
| HLK-LD2417 | 0～1 | 1.5 mm 必焊转接 | 海凌科店搜 LD2417 |

## 8. 软件侧接口约定（便于换雷达）

固件建议抽象统一结构，换模组只换驱动：

typedef struct {
  float range_m;
  float speed_kmh;      /* 或 m/s，团队统一 */
  float azimuth_deg;
  int   approaching;    /* 1 靠近 0 远离 */
  float snr;            /* 无则 -1 */
  uint32_t t_ms;
} radar_target_t;

| 驱动文件 | 对应 |
| --- | --- |
| radar_ld2451.c | 主路径 |
| radar_moresense_bsd.c | 可选 |
| radar_ld2417.c | 可选 |

策略层 policy_engine 只消费 radar_target_t，不感知具体型号。

## 9. 最终选择声明（可写入组内决议）

- 量产/参赛主雷达：HLK-LD2451

- 通信接口：UART2（3.3 V TTL），共地；Debug UART1 不动

- 供电：独立 5 V 升压（觅感可评估 3.3 V）

- 焊接：2451 优先插针+杜邦；觅感与 2417 必须转接板焊接

- 调试：官方 APP/上位机 → 串口抓帧 → openvela 解析 → 策略 → ai_agent Tool

- LD2417 / 觅感 BSD 仅作对照或第二迭代，不阻塞阶段 1

## 10. 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-04 | 三款雷达参数、优劣、接线/焊接、调试与选型定案 |

## 附录 A · 相关文档

| 文档 | 路径 |
| --- | --- |
| 雷达参数与集成要求（LD2451 定案详版） | docs/毫米波雷达参数与集成要求报告.md |
| 采购链接 | docs/LD2451采购链接.md |
| 技术开发规划 | docs/技术说明文档.md |

## 附录 B · 官方资料直链

- LD2451 手册：http://h.hlktech.com/download/HLK-LD2451-24G/1/HLK-LD2451%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8C_V1.03%20.pdf

- LD2451 协议：http://h.hlktech.com/download/HLK-LD2451-24G/1/LD2451%20%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%8D%8F%E8%AE%AE%20V1.03.pdf

- LD2417 协议：http://h.hlktech.com/download/HLK-LD2417/1/HLK-LD2417%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E8%AF%B4%E6%98%8EV1.0.0.pdf

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-04 | 首版三选与黄山派接线 |
| 1.1 | 2026-08-05 | 主控改为 SF32LB52 LCD；排针/脚位按 DevKit-LCD |