# 边缘行者 · 毫米波雷达参数与集成要求报告

项目：边缘行者（行人侧后电自/电动车接近预警）
主控：SF32LB52 LCD / DevKit-LCD（openvela）
定案雷达：海凌科 HLK-LD2451（24G 后方来车状态提醒模组）
版本：1.1 · 2026-08-05

## 1. 文档目的与依据

本报告在以下资料基础上，给出可采购、可接线、可调参、可验收的毫米波雷达技术要求，供硬件（H）、固件（F）、测试（T）统一执行。

| 依据 | 链接 / 路径 |
| --- | --- |
| DevKit-LCD / SF32LB52 资料 | 以赛方与思澈 DevKit-LCD 原理图为准；openvela：oards/sf32lb52/sf32lb52_devkit_lcd |
| （参考）黄山派 Wiki | https://wiki.sifli.com/board/sf32lb52x/SF32LB52-%E9%BB%84%E5%B1%B1%E6%B4%BE.html（形态参考，非主选） |
| 换板分析 | docs/开发板更换分析.md |
| LD2451 使用手册 V1.03 | http://h.hlktech.com/download/HLK-LD2451-24G/1/HLK-LD2451%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8C_V1.03%20.pdf |
| LD2451 串口协议 V1.03 | http://h.hlktech.com/download/HLK-LD2451-24G/1/LD2451%20%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%8D%8F%E8%AE%AE%20V1.03.pdf |
| 项目开发规划 | docs/技术说明文档.md、docs/pedestrian-ebike-approach-warning.md |

## 2. 选型结论（定案）

### 2.1 推荐型号

| 项 | 定案 |
| --- | --- |
| 型号 | HLK-LD2451-24G（海凌科，后方来车/车辆状态提醒） |
| 射频架构 | 1T2R，FMCW |
| 场景匹配 | 室外侧后快速移动目标（电自/电动车/自行车），与 Varia 类骑行雷达同技术路线 |
| 预算 | 模组约 ¥40 量级，远低于大赛自购上限 |

### 2.2 明确不选用的型号

| 型号 | 为何不选 |
| --- | --- |
| LD2410 / LD2450 等「人存在」雷达 | 面向室内人体微动/静止检测，非「后方来车/车辆接近」；距离/速度/方向语义与行人防电自不匹配 |
| 77GHz 车规 BSD 后装套件 | 体积、功耗、成本不适合腰戴；安装与供电复杂 |
| 纯超声模组 | 有效距离过短（通常 1～3 m），预警窗口不足，仅可作极近补盲（非 MVP） |

### 2.3 项目有效距离目标（与模组能力区分）

| 层级 | 距离 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模组标称 | 最远约 100 m | 厂商手册；开阔室外、大RCS 车辆 |
| 本项目工程目标 | 15～40 m 可用 | 腰戴低安装、遮挡、城市杂波；不对标 Varia 140 m |
| 强告警建议窗口 | TTC < 3～5 s 对应距离段 | 由端侧策略根据距离+接近速度计算，非雷达单独决定 |

## 3. 射频与物理参数要求

### 3.1 频率与功率（模组出厂规格）

| 参数 | 要求 / 典型值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作频段 | 24.0～24.25 GHz | ISM 频段；符合 FCC/CE/无委会认证口径 |
| 调制方式 | FMCW（调频连续波） | 支持测距与径向速度 |
| 扫频带宽 | < 200 MHz | 手册标称 |
| 最大 EIRP | 约 20 dBm | 手册标称；穿戴场景注意人体近场暴露，按消费级模组使用 |
| 水平波束 | ±15°（可调口径） | 腰后安装时覆盖侧后扇区 |
| 垂直波束 | ±7° | 低腰安装时注意俯仰与地面杂波 |
| 工作温度 | -40～+85 ℃ | 满足户外步行 |
| 外形尺寸 | 约 70 × 35 mm | 需结构件固定于腰带/腰包后缘，天线面 unobstructed |

### 3.2 安装与朝向要求（结构）

| 要求 | 说明 |
| --- | --- |
| 朝向 | 雷达主瓣朝侧后（默认后向 ±15° 水平扇区），覆盖非机动车道超车方向 |
| 高度 | 腰带/腰包高度，约 80～110 cm（成人腰际） |
| 遮挡 | 天线前方避免金属板、大面积含水材料（雨披湿透时可能增杂波） |
| 固定 | 雷达平面与人体矢状面夹角 ≤ 15° 为佳；路测前做朝向 checklist |
| 标识 | 外壳标注「天线面」与「上」方向，便于批量装配 |

## 4. 电气与接口要求

### 4.1 雷达模组供电

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 供电电压 | DC 5 V ±5% |
| 峰值电流能力 | ≥ 200 mA（手册要求） |
| 平均工作电流 | 约 107 mA（手册典型） |
| 与主控关系 | 锂电池 VBAT 3.7～4.7 V，不能直接给 LD2451 供电；优先用板载 5V 或升压 |

定案：必须增加 5 V 升压模块（或带 5 V 输出的电源管理），从 VBAT/VSYS 取电。

建议：

- 升压芯片输出 5 V / ≥300 mA 留裕量

- 雷达电源经 MOS 开关或 LDO 使能，便于固件做间歇探测降功耗

- 雷达 5 V 与主控 3.3 V 共地

- 在雷达 VCC 近端加 10 µF + 0.1 µF 去耦

### 4.2 通信接口

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 主接口 | UART TTL 3.3 V |
| 默认波特率 | 115200 bps |
| 数据格式 | 8N1（8 数据位，无校验，1 停止位） |
| 字节序 | 小端（协议帧内多字节数值） |
| 辅助接口 | 2 × GPIO（3.3 V） |
| 蓝牙 | 模组支持手机 APP 调参 |

### 4.3 DevKit-LCD 侧 UART 分配（定案建议）

DevKit-LCD openvela 默认将某一路 UART 作 Debug 控制台，雷达不得占用 Debug UART；具体脚号以 sf32lb52_devkit_lcd 原理图 / bsp_pinmux.c 为准（勿沿用黄山派 30P 脚表）。

| 功能 | 引脚 / 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 控制台 | Debug UART（板级默认） | 保持调试与 NSH；禁止接雷达 |
| 雷达 UART（建议 UART2） | 经 DevKit-LCD 排针引出 | SF32LB52 支持 UART 映射；到货后冻结脚号写入接线表 |
| 参考映射（SDK 示例） | 以板级 bsp_pinmux.c 为准 | 避开 SD/SPI/WiFi SDIO 占用脚 |
| 震动马达 | 任意空闲 PWM/GPIO | 与 UART2、WiFi 脚不冲突即可 |
| IMU（若外挂） | I2C/SPI | 按 DevKit-LCD 空闲总线分配 |

接线表（逻辑）

LD2451 TX  ──►  MCU UART RX
LD2451 RX  ◄──  MCU UART TX
LD2451 GND ───  MCU GND
LD2451 VCC ───  5V（经升压，建议可开关）

电平：双方均为 3.3 V TTL，无需电平转换。

### 4.4 openvela 侧软件接口（目标）

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 设备节点 | 新增 /dev/ttyS1 或等价 UART2 节点（以板级配置为准） |
| 驱动 | 使用 NuttX sf32lb_uart；雷达解析在用户态 radar 模块 |
| 读取方式 | 推荐 DMA + IDLE 中断 收帧（SiFli SDK UART 示例支持） |
| 解析频率 | 有目标时约 100 ms/帧；无目标约 1 s/帧（模组行为） |
| 端侧延迟 | 从 UART 收满一帧到策略引擎输入 < 50 ms（不含 Agent Tool 执行） |

## 5. 数据协议与输出字段

### 5.1 配置命令帧格式

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 帧头 | FD FC FB FA |
| 帧尾 | 04 03 02 01（配置通道） |
| 流程 | 使能配置 0x00FF → 发命令 → 收 ACK → 结束配置 0x00FE |
| ACK | 2 字节状态：0=成功，1=失败 |

### 5.2 检测数据帧格式（上报）

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 帧头 | F4 F3 F2 F1 |
| 帧尾 | F8 F7 F6 F5 |
| 最大目标数 | 5 |

每目标字段（与边缘行者策略相关）

| 字段 | 长度 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| 报警信息 | 1 B | 0x01=有目标靠近，0x00=无靠近 |
| 角度 | 1 B | 实际角度 = 上报值 − 0x80（度） |
| 距离 | 1 B | 0～100 m |
| 速度方向 | 1 B | 0x01=靠近，0x00=远离 |
| 速度 | 1 B | 0～120 km/h |
| 信噪比 SNR | 1 B | 0～255 |

端侧必须使用的量：距离、速度、速度方向、角度、SNR、是否靠近。
TTC 计算（端侧策略，非雷达直接输出）：

若 speed_kmh > 0 且方向=靠近：
  speed_mps = speed_kmh / 3.6
  TTC_s ≈ distance_m / speed_mps
否则：
  TTC 无效，仅距离门限

## 6. 可配置参数与推荐初值

以下参数均可通过串口写入，掉电保存，重启后生效。开发阶段可用海凌科 HLKRadarTool 手机 APP（蓝牙）辅助，量产与路测以 UART 配置为准。

### 6.1 目标检测参数（命令字 0x0002，4 字节）

| 子参数 | 范围 | 边缘行者推荐初值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最远检测距离 | 10～100 m（协议最小 0x0A） | 40 m（0x28） | 对齐项目 15～40 m 目标；路测可改 30～50 m |
| 运动方向 | 00 远离 / 01 靠近 / 02 双向 | 01 只检测靠近 | 行人只关心来车，忽略远离目标减噪 |
| 最小运动速度 | 0～120 km/h | 5 km/h（0x05） | 过滤慢速行人/推车；路口可配合 IMU 降敏 |
| 无目标延迟 | 0～255 s | 2 s（0x02） | 目标消失后保持告警状态时长；防闪烁 |

### 6.2 灵敏度参数（命令字 0x0003，4 字节）

| 子参数 | 范围 | 推荐初值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 累积有效触发次数 | 1～10 | 2 | 连续 2 次才上报，抑单次杂波 |
| 信噪比阈值 | 默认 4；可调 3～8 | 4（默认） | 越低越灵敏、误报越多；非必要不改 |
| 扩展参数 | — | 0x00 0x00 | 保持默认 |

### 6.3 串口波特率（命令字 0x00A1）

| 项 | 定案 |
| --- | --- |
| 出厂默认 | 115200（索引 0x0005） |
| 是否修改 | MVP 不改；若改须重启模组且同步修改 openvela UART 配置 |

### 6.4 查询与版本

| 命令字 | 用途 |
| --- | --- |
| 0x0013 | 读取当前灵敏度配置 |
| 0x00A0 | 读取固件版本（类型 0x2451） |

## 7. 调参方法与流程

### 7.1 三阶段调参

阶段 A：台架/走廊静态标定（实验室）
  → 距离、速度、方向、灵敏度

阶段 B：穿戴静态标定（人站立/慢走）
  → 朝向、扇区、最小速度、触发次数

阶段 C：路测迭代（辅路 / 路口 / 拥堵）
  → IMU×导航降敏 + 雷达参数联合微调

### 7.2 配置操作步骤（UART）

- 上电，等待模组 ≥ 1 s 稳定

- 发送 使能配置 0x00FF，等待 ACK=0

- 发送 0x0002 目标检测参数 / 0x0003 灵敏度参数

- 发送 结束配置 0x00FE，等待 ACK=0

- 重启模组或重新上电（波特率类命令必须重启）

- 记录配置到 radar_profile.json 或 Skill 可读配置文件，便于复现

### 7.3 场景化调参表（端侧 + 雷达联合）

| 场景 | 雷达侧建议 | 端侧策略（IMU/导航） |
| --- | --- | --- |
| 直线辅路 | 距离 40 m，靠近，最小速度 5 km/h | 正常灵敏度 |
| 路口 / 转弯 | 最小速度 8～10 km/h 或触发次数 3 | IMU 识别转弯 → 降敏 |
| 等灯 / 静止 | 不变 | IMU 静止 → 降敏或静默 |
| 近路口（导航 BLE） | 距离暂收 25～30 m | 导航标签 dist_to_crossing 近 → 降敏 |
| 听障 profile | 雷达不变 | 震动等级提高，冷却时间缩短 |
| 视障 profile | 雷达不变 | 耳标 + 腰震；雷达仍主探 |

原则：导航与 Agent 只调灵敏度档位，不直接发「震动」；冲突时 信 IMU。

### 7.4 告警门限（端侧策略，非雷达寄存器）

| 等级 | 条件（示例） | 执行 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 无靠近目标 / TTC 过大 | 不震动 |
| 软 | 距离 < 25 m 且靠近，TTC 5～3 s | 短震 1 次 |
| 强 | 距离 < 15 m 或 TTC < 3 s | 连续震 2～3 次 |
| 紧急 | 距离 < 8 m 或 TTC < 1.5 s | 强震 + 日志 |

以上门限在 policy_engine 实现，不由 LLM 决定；Agent Tool 仅执行已判决等级。

### 7.5 常见问题与调参方向

| 现象 | 可能原因 | 调整 |
| --- | --- | --- |
| 直线漏报 | 距离设太短 / 最小速度太高 | 距离 ↑ 至 40～50 m；速度降至 3～5 km/h |
| 路口狂震 | 横向目标过多 | 端侧 IMU 降敏 + 最小速度 ↑ + 触发次数 ↑ |
| 路边停车误报 | 静止车被当移动 | 确认方向=只靠近；端侧过滤「速度≈0」 |
| 行人擦过误报 | 扇区过宽 | 端侧角度过滤（仅 ±60°～±120° 侧后扇区） |
| 数据卡顿 | UART 阻塞 | 启用 DMA；独立线程解析 |
| 完全无数据 | 5 V 不足 / TX-RX 反接 | 测 5 V 电流；交换 UART 线 |

## 8. 与 DevKit-LCD 系统的集成约束

### 8.1 功耗与续航

| 项 | 估算 |
| --- | --- |
| DevKit-LCD + WiFi（原型） | 较高；量产无屏腰扣可再降耗 |
| LD2451 常开 | ~107 mA @ 5 V ≈ 0.5 W |
| 450 mAh 电池 | 若雷达常开，续航仅数小时级 |

定案策略：

- 间歇探测：步行时 100 ms 级工作占空比（如 0.3～0.5）；静止 IMU 判定后 雷达休眠或降频

- 雷达电源开关：GPIO 控制 5 V 使能

- 演示长时间路测可用外接电源兜底

### 8.2 与板载 IMU 协同

| 传感器 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LSM6DS3TR-C（板载） | I2C1 | 走/停/转弯识别 → 雷达灵敏度档位 |
| LD2451 | UART2 | 距离、速度、角度、靠近判定 |

### 8.3 与 ai_agent 边界

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| radar + policy | 解析 UART、算 TTC、输出 alert_level |
| ai_agent | 阈值越限 主动 触发，Tool 执行 haptic_alert |
| MiMo 云端 | 仅解释配置、简报；不参与雷达调参的实时闭环 |
| Skill approach-guard | 保存 profile 与门限表；CLI/语音改 档位，不改安全环硬编码上限 |

## 9. 验收与测试要求

### 9.1 硬件验收

- 5 V 升压在雷达工作时电压 ≥ 4.9 V，纹波可接受

- UART 双向通信正常，能读版本号 0x00A0

- 配置写入后掉电重启仍保持

- 天线朝向符合结构 checklist

### 9.2 功能验收

- 直线辅路：侧后电自/自行车接近，15 m 外有软告警，8 m 内有强告警

- 远离目标不报；静止目标不报

- 路口场景：降敏后 连续震动时间 < 5 s/min（可量化）

- 断网：无 BLE/无云，雷达→策略→震动闭环仍工作

- 日志：每帧保留距离、速度、角度、SNR、判决等级

### 9.3 记录模板（路测）

| 时间 | 场景 | 雷达距离 | 速度 | 角度 | 判决 | 误报/漏报 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直线辅路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路口 |  |  |  |  |  |  |

## 10. 采购与文档清单

| 物料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| HLK-LD2451-24G 模组 | 1～2 | 1 用 1 备 |
| 5 V 升压模块 | 1 | ≥300 mA |
| 杜邦线 / FPC / 定制小板 | 1 套 | DevKit-LCD 排针引出 UART |
| 可选：HLKRadarTool 测试 | APP | 仅开发调参 |

必读原厂 PDF（下单前下载存档）：

- HLK-LD2451 使用手册 V1.03

- LD2451 串口通信协议 V1.03

## 11. 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-04 | 首版：LD2451 定案 + 黄山派 UART/供电 + 调参初值 + 验收 |
| 1.1 | 2026-08-05 | 主控改为 SF32LB52 LCD；UART/脚位改按 DevKit-LCD |

## 附录 A：配置命令示例（十六进制，仅供开发参考）

使能配置

FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01

设置：距离 40 m、只靠近、最小速度 5 km/h、延迟 2 s（0x0002）

数据域：28 01 05 02
（完整帧需按协议补帧头、长度、帧尾与校验，见 V1.03 PDF）

结束配置

FD FC FB FA 04 00 FE 00 01 00 04 03 02 01

完整帧构造以《LD2451 串口通信协议 V1.03》为准；固件层应封装 radar_config_set()，禁止手写裸 hex。